适用范围：

1w-100W 9V-28V 适用9V 12V 18V 24V太阳能电池板给

电瓶，镍镉，镍氢,锂电池（电池组）充电,风力发电机.太阳能路灯等

输入和输出端均选用高档的开关电源专用高频低阻电解电容（LOW ESR），保证输出的纹波。可以有效滤除开关电源中的毛刺。

模块参数

模块性质：具有真正的

MPPT

太阳能最大功率点跟踪功能，全自动智能化充电管理，低功耗

输入电压：DC 8

-28V 输入直流电压。（禁止输入交流电）

输出电压：DC 5

-26V无级可调输 如需更低输出电压请联系店主。

可以充6V或是12电瓶 或是

8.4V、12.6V、16.8V锂电池

7.2V、 10.8V、 14.4V磷酸铁锂电池

2-4串锂电池、磷酸铁锂充电管理板

输出电流：2A/5

A 最大充电电流有两种：A版本5A B版本2A 默认发货5A的A版本

充电指示灯：

有。快速充电红色灯长亮，充满电红蓝灯交替闪亮。充满自动停止。

MPPT功能：

有。

MPPT

最大功率点自动跟踪功能，能最大限度的充分利用太阳能充电

最低压差：

1V（因为是降压稳压模块，输入电压至少要比输出高1V）

超低功耗：

是！采用超低压差设计以达到低功耗及更高转换效率，专业适配太阳能电池板

工作温度：

工业级（-40℃到 +85℃）

负载调整率：

±1%

电压调整率：

±0.5%

转换效率：Max:

93% Peak:95% 不同光照条件有所不同。

充电方式：

全自动智能化三阶段充电模式。自跟踪太阳能功率大小自动调节充电电流大小

空载电流：

3

MA 就算是早上弱的太阳光都可以轻松自动启动,免除手动开关.

输入反接保护：

有。

MOS

管超低压差防反接保护，输入反接不工作。

输出反流保护:

有。有效防止夜间电瓶的电回流充电板!

接线方式：

有接线端子

mppt

电压：

任意可调，不同的太阳能组件MPPT电压是有所不同的，连mppt电压都不能调的mppt太阳能控制器，能叫mppt吗？低功耗设计方案。减少电能损失！MPPT功能能有效防止太阳能电池板电压被电瓶拖死从而充电缓慢。

注意事项：

第一次充电请事先调节好输出电压并请密切监控电池电压防止过充！请勿对无保护的锂电池充电！

调试方法：

步骤1：

接上太阳能电池，不接被充电瓶，若输出有电压则步骤2。若无输出则逆时针缓慢调小MPPT直到有输出电压。

步骤2：

逆时针调小输出电压直到红蓝灯闪烁，然后粗调输出电压到充满截止电压

步骤3：

接入没电的电瓶，并在输出端串电流表监测充电电流，微调MPPT电位器直到充电电流最大。

步骤4：

接入刚好充满的电瓶，若蓝灯则顺时针调大输出电压直到红灯亮。然后逆时针缓慢调小输出电压直到刚好蓝灯亮，然后用万用表测量确定截止电压是否正确避免过充！

若是已知太阳能电池板的MPPT电压值，（MPPT电压值可直接询问卖太阳能电池板给你的卖家。）

用稳压电源代替太阳能的调的方法：

步骤1：

把稳压电源调到太阳能MPPT电压（如18V）

步骤2：

稳压电源接输入端，不接被充电池，若输出有电压则顺时针调大MPPT直到无电压输出。然后逆时针缓慢调小MPPT直到刚好有输出电压。

步骤3：

逆时针调小输出电压直到红蓝灯闪烁，然后粗调输出电压到充满截止电压

步骤4：

接入刚好充满的电池，若蓝灯则顺时针调大输出电压直到红灯亮。然后逆时针缓慢调小输出电压直到刚好蓝灯亮，然后用万用表测量确定截止电压是否正确避免过充！

采用先进的MPPT太阳能最大功率跟踪技术

2A/5A大电流智能涓流、恒流、恒压充电管理板，充满自动停止，晚上休眠，白天自主启动，实现无人值守完全智能化管理。

太阳能电池最大功率点跟踪（MPPT）

太阳能电池最大功率点跟踪（MPPT）是为了保证在太阳光照强度变化时，光伏电池组件一直输出最大功率，以达到充分高效利用太阳能。在一般情况下，时刻跟据太阳能光照条件自动调节输出充电电流大小，从而保证太阳能电池板输出功率始终能保持在最大功率点上，保持输出电压和充电电流的乘积(输出功率)最大化，

充电管理板特点：

1。太阳能电池最大功率点跟踪，输出电流大于太阳能板电流，真正超高效率MPPT，支持8-28V，100W以内太阳能大电流充电，建议每个太阳能板配一个此模块)可多个模块并联扩大充电电流

2。可任意调节输出电压，CC-CW自动控制(可支持单节或多节锂电池或磷酸铁锂或铅酸电池，大功率LED等)

3。电池进行完整的充电管理

4。PWM 开关频率：300KHz

5。恒流充电电流由外部电阻设置(预设5000mA/2000MA)

6。对深度放电的电池进行涓流充电

7。充电状态和充电结束状态双指示（充电时红灯亮/充满蓝灯亮/红灯闪蓝灯常亮说明没有接电池）

8。低功耗软启动功能

9.采用进口高频低导通内阻双MOS管、10A大电流双二极管、高效扁平大功率电感、康铜电流检测电阻，超低压差的防反接保护，接反不工作，杜绝反接损坏充电板。品质保证！