一、功能描述：

供电电压：直流5-40V( 推荐6.5-28V)

工作电流：数码管显示18MA(12V)，数码管关闭5MA(12V)

MODBUS RTU协议，03读指令，06写指令。

串口波特率：9600（默认），N，8，1

通过修改485地址，最多可以247个模块级联使用（超过16个请使用R485中继器）

采用DHT12温湿度传感器

尺寸大小：模块59 X 30 X 18MM,外壳：73X 37 X 23MM，外置传感器：60 X 26 X 13MM

重量：模块16克，外壳16克, 外置传感器16克

使用方法：

1 上电后显示“Eror”,5秒后显示温度或者湿度

2 短按“KEY”按钮，切换温度或者湿度显示（参数掉电存储）

3 长按“KEY”按钮，打开显示或者关闭显示（参数掉电存储，开机后如果数码管不显示，请长按“KEY”按钮3-4秒）

注意：

带内置传感器的版本（R444A01_A），长时间turn on the display会影响测量温度。推荐关闭数码管，或者使用带外置传感器的版本（R444A01_B）

接线图：